关于浈江区33宗小型水库管理范围与保护范围划定说明

一、相关规定

根据《广东省小型水库安全运行管理标准化工作指引（试行）》，小型水库管理范围和保护范围规定如下：

（一）管理范围：

1、工程区：挡水、泄水、引水建筑物及电站厂房的占地范围及其周边，小（1）型水库20~30m，主、副坝下游坝脚线外20~30m；小（2）型水库10~20m，主、副坝下游坝脚线外10~20m。

2、库区：水库坝址上游坝顶高程线或土地征用线以下的土地和水域。

（二）保护范围：

工程保护范围：工程区：主体建筑物管理范围边界外延不少于50m。库区：库区水库坝址上游坝顶高程线或者土地征用线以上至第一道分水岭脊之间的土地。

二、浈江区33宗小型水库管理范围与保护范围划定说明

本次浈江区33宗小型水库管理范围划定按如下标准进行：

（一）管理范围：

小型水库工程区管理范围按照大坝下游坝脚线外延20m，左右两侧外延20m划定，其它泄水、引水、电站厂房等建筑物按照占地范围外延20m划定。库区管理范围按照水库坝址上游坝顶高程线以下的土地和水域划定。其中石子坳水库库区管理范围按照水库土地征用线以下的土地和水域划定。

（二）保护范围：

本次划界项目，小型水库工程区保护范围按照挡水、泄水、引水、电站厂房等建筑物在工程管理范围边界线外延50m划定。库区保护范围按照水库坝址上游坝顶高程线或者土地征用线以上至第一道分水岭脊之间的土地。