# 附件1：水源地保护区一览表

表1  水源地保护区一览表

| 县（市、区） | 保护区名称 | 保护区级别 | 水质保护目标 | 水域保护范围 | 陆域保护范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 韶关市区 | 韶关市饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 武江西河桥至什石园河段及其支流。 | 相应一级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深1000米内的陆域范围 | 粤府函[1998]358号 粤府函[2015]101号 |
|  |  |  | Ⅱ类 | 浈江新韶乡政府所在地至赣韶公路362km处河段及其支流。 |  |  |
|  |  | 二级保护区 | Ⅱ类 | 武江什石园至犁市河段及其支流。 | 相应二级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深500米内的陆域范围 |  |
|  |  |  | Ⅲ类 | 浈江赣韶公路362km处至广乐高速北连接线南侧河段及其支流，韶赣铁路北侧至长坝河段及其支流。 | 相应二级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深500米内的陆域范围，除控制点坐标连接线包围的陆域 |  |
|  |  | 准保护区 | Ⅱ-Ⅲ类 | 武江犁市至乐昌河段及其支流 | 相应准保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深500米内的陆域范围 |  |
|  |  |  | Ⅲ类 | 浈江长坝至周田河段及其支流 |  |  |
| 浈江区 | 浈江区花坪镇西牛潭水库饮用水源保护区 | 一级保护区 | Ⅱ类 | 西牛潭水库正常水位下的全部水域范围 | 取水口300米范围内的水域沿岸纵深200米范围内的陆域集雨范围 |  |
|  |  | 二级保护区 | Ⅲ类 | — | 水库周边除一级保护区外第一重山山脊线范围内的陆域集雨范围 |  |

# 附件2：浈江区畜禽养殖禁养区、限养区、适养区划分表

表2  浈江区畜禽养殖禁养区、限养区、适养区划分表

| 乡镇/街道 | 行政村 | 禁养区 | 限养区 | 适养区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 车站街道 | — | 全部用地范围区域 | 无 | 无 |
| 东河街道 | — | 全部用地范围区域 | 无 | 无 |
| 风采街道 | — | 全部用地范围区域 | 无 | 无 |
| 曲仁街道 | — | 全部用地范围区域 | 无 | 无 |
| 田螺冲街道 | — | 全部用地范围区域 | 无 | 无 |
| 乐园镇 | 教场村 | 韶关市城市总体规划（2016-2030）中浈江区城市规划范围 | 除禁养区外的其他区域 | 无 |
|  | 坝厂 | 无 | 全部区域 | 无 |
|  | 六合村 | 无 | 全部区域 | 无 |
|  | 沙梨园村 | 韶关市城市总体规划（2016-2030）中浈江区城市规划范围 | 除禁养区外的其他区域 | 无 |
|  | 韶关林场 | 韶关市城市总体规划（2016-2030）中浈江区城市规划范围 | 除禁养区外的其他区域 | 无 |
|  | 长乐村 | 韶关市城市总体规划（2016-2030）中浈江区城市规划范围 | 除禁养区外的其他区域 | 无 |
|  | 新村 | 韶关市城市总体规划（2016-2030）中浈江区城市规划范围 | 除禁养区外的其他区域 | 无 |
|  | 大村 | 韶关市城市总体规划（2016-2030）中浈江区城市规划范围 | 除禁养区外的其他区域 | 无 |
| 新韶镇 | 东河村 | 全部区域 | 无 | 无 |
|  | 水口村 | 韶赣铁路北面全部区域，S84韶关北环高速以南、浈江河岸线外延500米区域 | 禁养区边界外延500米的区域，韶赣铁路以南500米的区域，S84韶关北环高速两侧500的区域 | 除禁养区和限养区外的其他区域 |
|  | 黄浪水村 | 浈江河岸线外延500米区域 | 国道G323以东500米（禁养区除外）的区域，韶赣铁路两侧500米的区域，S84韶关北环高速两侧500的区域，韶赣高速两侧500米的区域 | 除禁养区、限养区外的其他区域 |
|  | 陈江村 | 无 | 韶赣高速两侧500米的区域 | 除限养区外的其他区域 |
|  | 黄金村 | 浈江岸线外延500米区域，韶关市城市总体规划（2016-2030）中浈江区城市规划范围 | 禁养区边界外延500米的区域 | 除禁养区、限养区外的其他区域 |
|  | 韶关林场 | 浈江岸线外延500米区域，韶关市城市总体规划（2016-2030）中浈江区城市规划范围 | 除禁养区外的其他区域 | 无 |
|  | 大陂村 | 韶关市城市总体规划（2016-2030）中浈江区城市规划范围 | 禁养区边界外延500米的区域 | 除禁养区、限养区外的其他区域 |
|  | 东山村 | 韶关市城市总体规划（2016-2030）中浈江区城市规划范围 | 禁养区边界外延500米的区域，韶赣高速两侧500米的区域 | 除禁养区、限养区外的其他区域 |
|  | 东联村 | 韶关市城市总体规划（2016-2030）中浈江区城市规划范围 | 除禁养区外的其他区域 | 无 |
|  | 莲花村 | 韶关市城市总体规划（2016-2030）中浈江区城市规划范围 | 韶赣高速西面除禁养区外的全部区域及韶赣高速东面500米的区域 | 除禁养区、限养区外的其他区域 |
|  | 府管村 | 韶关市城市总体规划（2016-2030）中浈江区城市规划范围 | 禁养区边界外延500米的区域 | 除禁养区、限养区外的其他区域 |
|  | 侯山村 | 韶关市城市总体规划（2016-2030）中浈江区城市规划范围 | 禁养区边界外延500米的区域 | 除禁养区、限养区外的其他区域 |
|  | 石山村 | 韶关市城市总体规划（2016-2030）中浈江区城市规划范围 | 禁养区边界外延500米的区域 | 除禁养区、限养区外的其他区域 |
| 十里亭镇 | 韶关市区城市建成区 | 五里亭村以南的韶关市城市总体规划（2016-2030）中浈江区城市规划范围 | 无 | 无 |
|  | 靖村 | 全部区域 | 无 | 无 |
|  | 五里亭村 | 全部区域 | 无 | 无 |
|  | 韶关林场 | 武江岸线外延500米区域，韶关市城市总体规划（2016-2030）中浈江区城市规划范围 | 除禁养区外的其他区域 | 无 |
|  | 金凤坪村 | 武江岸线外延500米区域，韶关市城市总体规划（2016-2030）中浈江区城市规划范围 | 除禁养区外的其他区域 | 无 |
|  | 良村 | 浈江岸线外延500米区域，韶关市城市总体规划（2016-2030）中浈江区城市规划范围 | 除禁养区、适养区外的区域 | S84韶关北环高速以北500米以外的区域 |
|  | 腊石村 | 浈江岸线外延500米区域，韶关市城市总体规划（2016-2030）中浈江区城市规划范围 | S84韶关北环高速南面除禁养区外的全部区域，S84韶关北环高速北面500米（禁养区除外）的区域 | 除禁养区、限养区外的其他区域 |
|  | 湾头村 | 浈江岸线外延500米区域，丹霞山国家级自然保护区的核心区和缓冲区范围，韶关市城市总体规划（2016-2030）中浈江区城市规划范围 | 除禁养区外的其他区域 | 无 |
| 犁市镇 | 犁市村 | 武江岸线外延500米区域，犁市镇镇区规划范围 | 禁养区边界外延500米的区域 | 除禁养区、限养区外的其他区域 |
|  | 五四村 | 武江岸线外延500米区域，韶关市城市总体规划（2016-2030）中浈江区城市规划范围 | 省道S246两侧500米（禁养区除外）的区域，S84韶关北环高速两侧500米（禁养区除外）的区域 | 除禁养区、限养区外的其他区域 |
|  | 黄沙村 | 丹霞山国家级自然保护区的核心区和缓冲区范围，韶关市城市总体规划（2016-2030）中浈江区城市规划范围 | 禁养区边界外延500米的区域，丹霞山风景名胜区外围环境保护带范围，省道S246两侧500米的区域，S84韶关北环高速北侧500米的区域和南侧全部区域 | 除禁养区、限养区外的其他区域 |
|  | 黄竹村 | 丹霞山国家级自然保护区的核心区和缓冲区范围 | 丹霞山风景名胜区外围环境保护带范围 | 除禁养区、限养区外的其他区域 |
|  | 石下村 | 韶关市城市总体规划（2016-2030）中浈江区城市规划范围 | 禁养区边界外延500米的区域 | 除禁养区、限养区外的其他区域 |
|  | 群丰村 | 无 | 省道S248西侧全部区域和东侧500米的区域，京广铁路两侧500米的区域，省道S246西侧500米的区域 | 除限养区外的其他区域 |
|  | 沙园村 | 无 | 全部区域 | 无 |
|  | 黄塘村 | 无 | 省道S248西侧全部区域和东侧500米的区域 | 除限养区外的其他区域 |
|  | 下园村 | 无 | 全部区域 | 无 |
|  | 厢廊村 | 无 | 全部区域 | 无 |
|  | 下陂村 | 无 | 东南面靠近石下村的小部分区域 | 除限养区外的其他区域 |
|  | 新联村 | 无 | 京广铁路两侧500米区域 | 除限养区外的其他区域 |
|  | 大村 | 无 | 京广铁路两侧500米区域 | 除限养区外的其他区域 |
|  | 梅塘村 | 无 | 武广高铁两侧500米区域 | 除限养区外的其他区域 |
|  | 溪头村 | 无 | 无 | 全部区域 |
| 花坪镇 | 花坪村 | 花坪镇区规划范围 | 禁养区边界外延500米的区域，省道S246两侧500米（禁养区除外）的区域 | 除禁养区、限养区外的其他区域 |
|  | 长地头村 | 西牛潭水库饮用水源地一级、二级保护区 | 除禁养区外的其他区域 | 无 |
|  | 西牛潭村 | 西牛潭水库饮用水源地一级、二级保护区范围 | 无 | 除禁养区外的其他区域 |
|  | 石屋村 | 西牛潭水库饮用水源地一级、二级保护区范围 | 无 | 除禁养区外的其他区域 |
|  | 奎塘村 | 无 | 省道S246西侧500米的区域 | 除限养区外的其他区域 |